| Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория "Центра социальных технологий"; Регистрационный номер - 141 от 22.10.2015 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) |  |  |
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭМ91 | 23.09.2015 | бессрочно |

| # УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заведующий испытательной лабораторией |  |  |
| ООО «Лаборатория «ЦСТ» |  |  |
|  |  | /Н.Н. Апрелева/ |
|  | «12» декабря 2016 г. |  |
| М.П. |  |  |

СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ

испытаний шума

| № | 5/1080 | от | 12.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (идентификационный номер протокола) |  |  |

- Сведения о работодателе:

  - Наименование работодателя: rbtd_name

  - Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: rbtd_adr

- Цель проведения исследований (испытаний) и  измерений: проведение специальной оценки условий труда

- Анализ рабочей обстановки:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей операции | Наименование рабочей зоны, источника шума | Продолжительность рабочей операции, час | Номинальный рабочий день, час | Количество измерений рабочей операции | Длительность измерения операции, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Оператор газовой котельной |  |  |  |  |  |
|  | обслуживание и контроль работы котлов | Котельная- Аппарат отопительный АОГВ-100 Ростов-3шт | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 38 | Водитель |  |  |  |  |  |
|  | управление автобусом | Кабина автобуса- Автобус ПАЗ 32053-70, гос.рег.знак Н 098 МО 161 | 2 | 2 | 3 | 5 |

- Сведения о средствах измерения:

| Наименование средства измерения | Заводской номер | Номер свидетельства о поверке | Действительно до: | Погрешность средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А | АЭ110449 | 08.010313.16 | 29.08.2017 | +0.3 |
| Калибратор акустический, тип Защита-К (класс 1) | 88715 | 08.005597.16 | 22.05.2017 | +0.25 |

- Методы проведения исследований (испытаний), измерений и оценок вредного и (или) опасного фактора, нормативно-правовые акты регламентирующие предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые уровни  (реквизиты нормативно-правовых актов, их утвердивших):

- izm_nd_new

- Стратегия измерения шума на рабочем месте в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013: на основе рабочей операции

- Результаты исследований (испытаний) и измерений:

| № (код) РМ | Наименование структурного подразделения, рабочего места, рабочей зоны, измеряемых параметров | Дата проведения исследований и измерений | Уровень звука, дБА | u(LEX,8h)*, дБА | ПДУ, дБА | Класс условий труда | Время,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технический персонал |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Оператор газовой котельной | 17.11.2016 |  |  |  | 2 |  |
|  | Котельная-обслуживание и контроль работы котлов Аппарат отопительный АОГВ-100 Ростов-3шт |  | 73.6;73.5;74.1 |  |  |  | 25 |
|  | Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА |  | 67.7 | 1.23 | 80 | 2 |  |
| 38 | Водитель | 17.11.2016 |  |  |  | 2 |  |
|  | Кабина автобуса-управление автобусом Автобус ПАЗ 32053-70, гос.рег.знак Н 098 МО 161 |  | 76.3;76.4;76.1 |  |  |  | 25 |
|  | Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА |  | 70.3 | 1.22 | 80 | 2 |  |

* - стандартная неопределенность измерения в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9612-2013

- Специалист (ы) организации, проводивший (-е) исследования (испытания) и измерения:

| 2838 |  | Эксперт II категории |  |  |  | А.В. Лежнев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

- Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

| 2777 |  | Эксперт |  |  |  | М.Н. Никитина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре) |  | (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |